# EPSG:3857

## WGS 84 / псевдо-Меркатор

Посмотреть Определение EPSG:3857 на сайте EPSG.org | Поищите в Google

- Тип: ПРОЕКТИРУЕМАЯ СИСТЕМА КООРДИНАТ

- Границы WGS84: -180,0, -85,06, 180,0, 85,06

- Область применения: веб-картография и визуализация.

- Область: мир между 85,06° ю. ш. и 85,06° с. ш.

- Название метода проецирования: популярный псевдо-Меркатор для визуализации

- Оси: восточная, северная (X, Y). Направления: восток, север. UoM: метр.

- Базовая система координат: EPSG:4326

SAS Planet поддерживает EPSG-коды для задания проекций в файле params.txt (например EPSG=3785), что заменяет необходимость указания параметров projection, sradiusa, sradiusb. Чтобы для определённой карты задать проекцию при выводе карты на экран кодом EPSG, следует в файле params.txt добавить раздел [ViewInfo] и в нём указать требуемое значение EPSG=.

Код EPSG, указанный в разделе [PARAMS], может отличаться от кода EPSG, указанного в разделе [ViewInfo], что позволяет хранить тайлы в неизменном виде, а на экран выводить в желаемой проекции. Поддерживаются следующие коды:

EPSG=3785 или EPSG=3857*

Проекция Меркатора на сфероид (sradiusa == sradiusb) 1), 2). Используется в Google Maps, OpenStreetMap, Bing. В старых терминах:

projection=1

sradiusa=6378137

sradiusb=637813